StoTex Avantgarde

Стеклообои с эксклюзивной структурой.

| Свойства | Соответствуют стандарту Эко-Тэкс 100 Влагоустойчивы Перекрывают мелкие трещины. Стойкие к механическим нагрузкам |
| --- | --- |
| Применение | Для внутреннего применения. Наносятся на стены или потолок. Не наносить на сырые или загрязненные поверхности. |
| Назначение продукта | Декоративные стеклообои |
| Требования к поверхностям | Обрабатываемые поверхности д.б. сухими, чистыми, ровными, прочными. |
| Подготовка поверхностей | Очистка и/или грунтование |
| Температура | Объект/воздух/продукт: не ниже + 5°С |
| Подготовка продукта | Продукт готов. |
| Расход | 1,0 м/м2 |
| Обработка | Грунтование (при необходимости) Клей StoTex Coll, Dispersionskleber для StoTex Glasgewebe или StoTex CollColor, окрашеный клей. Промежуточное покрытие (при необходимости) Финишное покрытие StoColor, Latex-Farben, или StoPuran Color. |
| Очистка инструмента | Сразу после применения, водой. |
| Типы | 300 Blockstreifen,, 1x25m 305 Streifen, 1x25m 310 Steinmuster, 1x25m 315 Düne, 1x25m 320 Welle, 1x25m 325 Wischtechnik, 1x25m 330 Schachbrett, 1x25m 335 Rechteck, 1x25m 340 Flamme, 1x25m 345 Eis, 1x25m |
| Хранение | Хранить в сухом месте Лучшая сохранность в оригинальной упаковке до... (см. упаковку) |
| Тон | Белый. 9 видов структуры |
| Меры предосторожности | Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и безопасности смотри в листах безопасности. |

Применение, не учтенное в этой технической информации,

должно быть согласовано со специалистами Sto.